建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 固体废物回收再加工环保建材项目

建设单位（盖章）：会同县汇鑫新型环保建材有限责任公司

编制日期：            2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	72

建设项目污染物排放量汇总表	73

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  周边水系图

附图4  监测点位图

附图5  环境保护目标图

附图6  现场照片

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  土地租赁合同

附件4  集体建设使用土地审批单

附件5  土地地类核查意见

附件6  农用地转用方案

附件7  勘测定界文件

附件8  备案证明

附件9  自然资源局外业踏勘会审单

附件10 原料采购合同

附件11 现状环境监测报告

附件12 辰溪县野泥溪山洪沟防洪治理工程初步设计报告的批复

附件13 评审会议纪要

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 固体废物回收再加工环保建材项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-431225-04-01-386281 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋兆威 | 联系方式 | 13081633677 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲 |  |  |
| 地理坐标 | 东经109°46′11.00243″，北纬26°58′45.67180″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 ¨扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 会同县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 89 |
| 环保投资占比（%） | 3.56 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | þ否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5454 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 本项目以后主要从事商品混凝土、水泥标砖、水泥面包砖和水泥预制件的生产。本项目属于《国民经济行业分类》中的“3021水泥制品制造”和“3022砼结构构件制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于淘汰类和限制类项目，但也不属于鼓励类项目，属于允许类，符合产业政策要求。 同时根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中的淘汰类。查阅国家发展和改革委员会和商务部联合发布的《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于负面清单之列。同时建设单位采取的环保措施对比《国家污染防治技术指导目录》（2024 年，限制类和淘汰类），也不属于淘汰类和限制类。 因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、本项目与“三线一单”及生态环境分区管控相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，项目用地范围内的为集体建设用地。该地块不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态核心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。 （2）环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2024年怀化市空气质量年报》中会同县监测数据，评价区域内大气环境中SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5项基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境空气质量良好；项目所在区域地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区区域地表水环境质量良好；根据监测报告，区域声环境昼夜监测噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，说明区域噪声环境质量较好；本项目废气和废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，建设项目用水主要为生活用水和生产用水，项目生产、生活用水依托现有的地下水井。区域水系发达，水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电来自当地电网，不会达到供电量使用上线；本项目原材料均为外购，不会超出资源利用上线。 本项目不属于高消耗、高能耗、高水耗等类型项目，符合资源利用上限标准。 （4）生态环境分区管控相符性分析 本项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，对照怀化市生态环境局《关于发布怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（怀环发〔2024〕28号），怀化市生态环境分区管控单元（除产业园区以外）生态环境准入清单要求。环境管控单元编码为“ZH43122530001”，单元分类为一般管控单元，主体功能定位为重点生态功能区，经济产业布局为农业、养殖业、旅游、现代物流、农副产品加工、采矿。生态环境准入清单符合性见下表： 表1-1 本项目与怀化市生态环境分区管控单元（除产业园区以外）生态环境准入清单的符合性分析一览表 怀化市生态环境分区管控单元（除产业园区以外）生态环境准入清单相关要求; 本项目采取的措施; 符合性. 空间布局约束; （1.1）严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 （1.2）重点开采金、石煤、钒、铅、锌、铁、磷、建筑用板岩等矿种，限制开采煤、锑、重晶石、砖瓦粘土，禁止开采矿种为铀。 （1.3）矿山中禁止开采区不得设置砂石土矿，已有采矿权应立即退出；限制开采区内，原则上不新设采矿权，除经县政府批准的重点砂石土矿开发项目外；矿山应采用露天开采方式，不得采用地下、凹陷开采。 （1.4）严格按照《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》建设绿色矿山，新设和改扩建矿山必须将绿色发展贯穿于矿山的规划、设计和生产建设始终。; （1.1）本项目不占用永久基本农田，不属于养殖项目。 （1.2）（1.3）（1.4）本项目不属于矿山开采项目；; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：推进农村生活污水治理，按要求开展农村生活污水处理设施定期监测，加强集中式农村生活污水处理设施运维管护，确保处理设施长期稳定达标、有效运行。 （2.2）废气：分类实施城市空气质量稳定达标管理，深化工业源污染治理与重点污染源脱硫脱硝，继续强化机动车污染防治。 （2.3）固废：推进城镇垃圾分类投放、收集、运输和处理系统建设。加强农村垃圾中转站建设，推进农村小型生活垃圾焚烧设施整改，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效，提升农村垃圾治理水平。 （2.4）加快畜禽养殖场、养殖小区标准化改造和污染防治设施建设与改造。推广以沼气、生物天然气、农用有机肥等为主的畜禽粪便利用技术，提高畜禽粪便无害化处理、资源化利用水平。 （2.5）实施区域内历史遗留矿山生态修复治理，加强地形重塑、土壤重构和改良，推进土地复垦，恢复矿区植被，改善矿区生态环境，防治水土流失。 （2.6）强化矿山废水、废石、废渣综合利用，坚持“三废”达标排放，鼓励采用先进的设备、工艺，实行清洁生产，实现矿山废弃物的减量化、再利用化和资源化。; （2.1）本项目生活污水经隔油池、化粪池收集处理后用于周边农田、林地施肥不外排。 （2.2）本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物排放 （2.3）本项目生活垃圾经收集后交农村垃圾转运系统进行处置。 （2.4）本项目不属于畜禽养殖项目 （2.5）（2.6）本项目不属于矿山项目; 符合. 环境风险 防控; （3.1）以耕地土壤环境保护为重点，严控新增土壤污染，实施农用地和建设用地土壤环境分级和分类管理，推进受污染土壤的治理与修复，定期开展土壤环境质量检测，逐步解决土壤污染历史遗留问题。 （3.2）严格控制建设占用耕地，严格建设项目选址把关，确保新增建设用地占用耕地规模不突破上级下达指标；严格执行“以补定占、先补后占”，引导建设不占或少占耕地。严禁违规占用耕地从事非农建设，强化农业设施用地监管，构建常态化监管机制。 （3.3）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，制定风险隐患问题整改措施，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。 （3.4）依据《会同县突发环境事件应急预案》做好相关风险防控措施。; （3.1）本项目用地不属于土壤历史污染地块 （3.2）本项目不占用耕地 （3.3）本项目不属于重点领域、重点行业项目 （3.4）企业做好相关风险防控措施; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用。完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。 （4.2）水资源：加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。到2025年，会同县用水总量控制在1.17亿立方米以下，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 （4.3）土地资源：堡子镇：耕地保有量1.63万亩，永久基本农田保护面积1.5万亩，城镇开发边界规模52.27公顷，矿产能源发展区20.06公顷；; （4.1）本项目使用能源主要为电能。 （4.2）项目用水量较少，并基本做到了回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池收集处理后用于周边农田、林地施肥不外排。 （4.3）本项目不占用耕地; 符合. 表1-2 项目与怀化市生态环境分区管控基本要求符合性分析 怀化市生态环境分区管控基本要求（仅列举与本项目有关）; 本项目采取的措施; 符合性. 通用; 空间布局约束; （1.3）加强危险废物、辐射环境管理，严格落实国家污染物排放许可制度，禁止无证排污或不按许可证规定排污。 （1.5）遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目；严格“两高”项目环评审批，对“两高”项目实行 清单管理，依法依规进行“两高”项目分类处置。 （1.6）严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能，鼓励发展专业化节能环保企业。 （1.8）落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。 （1.11）按照长江经济带发展负面清单、重点生态功能区产业准入负面清单和“三线一单”要求，严禁准入不符合产业政策的工业项目。; （1.3）企业生产前办理排污许可证。 （1.5）本项目不属于两高项目。 （1.6）不属于高耗能行业。 （1.8）本项目符合三线一单要求 （1.11）不属于负面清单内行业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）水： （2.1.1）巩固各县（市、区）城市黑臭水体治理工程建设成果，持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，怀化市市本级城市建成区实现黑臭水体长治久清，其他县（市、区）城市建成区基本消除黑臭水体。 （2.1.2）“一江六水”联治。完善以河（湖）长制为统领的水治理体系，系统推进沅江和㵲水、渠水、巫水、溆水、辰水、酉水的水污染防治、水生态修复、水资源管理、水安全保障。沅江及其 6 大主要支流（渠水、㵲水、巫水、溆水、辰水、酉水）干流水质稳定达到或优于Ⅱ类。 （2.2）大气： （2.2.1）到 2025 年，全市空气质量优良天数比率达 98.2%以上，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于 28 微克/立方米。市本级 PM2.5年平均浓度 28μg/m³；市本级空气质量优良天数比例 98.2%；县（市、区）空气质量优良天数比例 98.6%。 （2.2.2）全面推行绿色施工，严格落实扬尘防控“6 个 100%+2，严格建筑工地和搅拌站扬尘防治工作标准，落实《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》，加大对停工项目、重点项目督查频率及处罚力度。 （2.2.3）大气污染物允许排放量：到 2025 年，全市氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别为 1457 吨、860 吨。 （2.3）固体废弃物 （2.3.1）在试点基础上，全面推进怀化市城市生活垃圾分类和处理设施建设。 （2.3.2）推进污泥处理处置和资源化利用。 （2.3.3）以生活垃圾分类为抓手，优化农村生活垃圾分类方法，推动农村生活垃圾源头减量、变废为宝，实现农村生活垃圾收集转运设施基本覆盖并稳定运行。; （2.1）水：本项目不属于黑臭水体，不涉及废水排放。 （2.2）大气：本项目废气经处理后能达标排放，企业不涉及二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。施工期严格落实扬尘防控“6 个 100%+2”，严格建筑工地和搅拌站扬尘防治工作标准。 （2.3）固废：本项目固体废物均能得到有效处置，不会对周围环境造成影响; 符合. 环境风险防控; （3.1）加快推进生态廊道建设进程，同步推进各级生态廊道建设，以森林景观提质、人居环境绿化美化和脆弱区域生态修复为 重点，强力推进沅水（怀化段）生态廊道建设，构建以武陵山一雪峰山、一江六水、骨干路网、机场为骨架的生态安全屏障。 （3.2）自然资源部门在编制国土空间规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用 途。已经制定的规划应当根据土壤污染防治要求作出相应调整。; 本项目不涉及生态廊道，不涉及污染地块; 符合. 综上，本项目的建设与《怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》相符合。 - 与湖南省经济和信息化委员会关于印发《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）的通知相符性 表1-3 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》一览表 《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017 本）》要求; 本项目; 符合性. 1、①新建、改扩建机破碎石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 ②新建机破碎石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机破碎石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 项目选址位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，周边主要为林地和耕地，但不涉及各种保护区，周边无矿山，不涉及爆破。本项目不涉及风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。; 符合. 2、新建、改建机破碎石骨料项目生产规模不低于60万 t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于 10 年。; 本项目主要为水泥制品生产企业，砂石生产线为配套原料加工生产线，且原料为清淤废料，属于废料综合利用，加工砂石也只用于生产不外售。; 符合. 3、优先采用干法生产工艺，其次湿法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合 GB51186《机破碎石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。; 本项目采用河道清淤料进行生产，含有较大量的泥，因此砂石生产线采用湿法砂石工艺，生产线及产品技术指标符合相关标准要求，项目不使用限制和淘汰技术设备; 符合. 4、机破碎石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 生产设备的配置与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选了大型设备。物料输送采用带式输送机; 符合. 5、机制、天然砂石骨料质量应符合 GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求；砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 本项目砂石质量符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684 《建设用砂》等标准；砂石严格按照规格分仓存储; 符合. 6、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。机破碎石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机破碎石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合 GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机破碎石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；资源综合利用砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 本项目将建成后制定相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急制度。原料破碎生产线采用湿法制砂，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭；生产线设备配置消声、减振、隔振等设施；厂界噪声能达标排放；湿法生产线设置水处理循环系统，废水经处理后全部回用于生产，不外排；配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；本项目砂石生产线属于资源综合利用砂石骨料生产线，身缠砂石料全用于自身生产，不外售。企业利用请于废料生产满足相关要求的砂石骨料; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）相符。 - 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目为C302石膏、水泥制品及类似制品制造，建设性质为新建，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类和限制类，符合国家产业政策；本项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，距离渠水最近距离约14km。本项目营运期产生的生产废水经废水处理系统处理后回用于生产；生活污水经隔油化粪池处理用于周边农田、林地施肥，不外排；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后回用洒水降尘，进出车辆冲洗废水循环使用不外排。同时，本项目不在城市规划区范围内，不涉及自然遗产地、国有林场、重要湿地、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、国家级公益林等敏感区域。即本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家湿地公园，不在长江干流岸线三公里及长江重要支流湘江的一公里范围内。因此，对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》，本项目不属于该“负面清单”范围内。 - 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》符合性分析 攻坚任务为围绕大气污染防治重点领域部署攻坚任务，推动攻坚行动取得实效。 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。 强化道路及裸土扬尘治理。推广道路“吸扫冲收”组合作业模式，建立道路积尘负荷评价机制，提升清扫保洁质量。对城市公共区域、长期未开发的裸地采取绿化、硬化、遮盖等措施及时整治扬尘。持续开展露天矿山修复治理，深入推进绿色矿山建设。 本项目属于C302石膏、水泥制品及类似制品制造，不属于“两高一低”项目和重点涉气企业，项目建设符合产业政策，厂区道路加强清扫和洒水降尘，有效减少扬尘污染，对周边影响较小，符合大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划要求。 - 与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 条例要求钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等行业中的大气重污染工业项目应当按照国家和省有关规定开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。城市规划区禁止新建烧制建筑用砖厂；已经建成的，设区的市、自治州、县（市、区）人民政府应当依法关停，并予以处理。 城市规划区内裸露地面应当按照下列规定进行扬尘污染防治：（一）市政道路以及河道沿线、公共用地的裸露地面，由相关主管部门组织实施绿化、透水铺装或者覆盖；（二）暂时不能开工的建设用地，由土地使用权人、建设单位对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施进行覆盖，不能开工超过三个月的，应当进行绿化、透水铺装；（三）其他裸露地面由土地使用权人、管理单位进行绿化、透水铺装或者覆盖。 本项目属于C302石膏、水泥制品及类似制品制造，不属于钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等行业中的大气重污染工业项目，项目不在城市规划区内，项目原辅料及成品均入棚处理，厂区道路加强洒水和清扫，可有效减少扬尘产生。符合湖南省大气污染防治条例相关要求。 - 与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《怀化市“十四五”生态环境保护规划》第四节 严格生态环境准入管控：新建、改建、扩建项目必须符合国家和省、市产业政策、生态保护、总量控制和达标排放要求，综合考虑经济发展和环境承载能力，对不符合相关规划、产业政策、环境功能区划、总量控制和达标排放要求的建设项目坚决不予审批。 本项目为新建项目，根据前文内容，项目符合国家和省、市产业政策、生态保护、达标排放要求，本项目不需申请设置总量控制指标，因此，项目建设符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》要求。 - 与《会同县“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《会同县“十四五”生态环境保护规划》，规划目标是“构建以主体功能为 导向的生态空间体系、以循环高效为特征的生态产业体系、以防治结合为重点的环境 保护体系、以人与自然和谐为基础的生态生活体系、以多元共治为目标的生态制度体系。使得国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，重点环境问题得到有效整治，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强，奋力谱写富饶美丽幸福新会同”。对照分析来看，项目的实施符合《会同县“十四五”生态环境保护规划》的要求。 - 与《怀化市扬尘污染防治条例》的符合性分析 根据扬尘污染防治条例，要求如下： 表1-4 项目与《怀化市扬尘污染防治条例》符合性一览表 防治条例要求; 本项目; 符合性. 1、工程施工应当符合下列一般要求： （一）施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； （二）施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； （三）有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； （四）施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网 （布）； （五）施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； （六）施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。; 项目选址位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，周边主要为林地和耕地，施工期间，临近道路一侧设置硬质围挡，出入口及场地内设置喷淋洒水措施；进出车辆进行冲洗，本项目施工不产生工程泥浆; 符合. 2、从事碎石、石材加工等活动，应当设置封闭车间，并采取洒水、喷淋等抑尘措施。; 本项目配套的原料碎石生产线，布置于封闭车间内，并采取洒水、喷淋等抑尘措施。; 符合. 3、商品混凝土和预拌砂浆生产应当符合下列要求： （一）建立扬尘污染防治管理制度，落实专人负责扬尘污染防治工作； （二）粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，加强对粉料仓收尘装置的维护保养，切实发挥收尘作用； （三）搅拌站出入口及场区地面硬化，出口处设置车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫洒水、保洁，保证车辆轮胎干净。; 本项目涉及商品混凝土生产，企业后期运营建立相关制度，设立专人负责扬尘污染防治；粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，搅拌站出入口及场区地面硬化，出口处设置车辆冲洗设施，; 符合. 4、机破碎石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 生产设备的配置与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选了大型设备。采用带式输送机; 符合. 综上所述，本项目与《怀化市扬尘污染防治条例》的要求相符。 - 项目选址合理性分析 本项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，该区域为典型的农村区域。根据会同县自然资源局外业踏勘会审单（附件9），项目用地与2019年12月办理了村集体建设用地手续，该地块未占用生态保护红线及永久基本农田，符合堡子镇国土空间规划（2021-2035年）的要求，自然资源局同意建设单位在本地块建设“固体废物回收再加工环保建材项目”，建设单位也与会同县堡子镇楼落村村民委员会签订了用地协议，用地符合要求。 项目出场即为G209国道，交通较为便利。据调查，项目所在区域地势开阔，有利于大气污染物的扩散；所在区域气候条件较好，自然条件对整个工程的影响小，具有较好的环境容量，不会成为项目建设的限制因素；周边供电、供水、通讯等基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展；项目周边500m范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目生产过程中产生的污染负荷较轻，对周围环境影响较小；具有水、电及交通便利等有利条件，无湖田淤泥，无泥石流等不良物理地质现象发生。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 - 项目总平布置合理性分析 项目租用会同县堡子镇楼落村村民委员会集体建设用地，根据现场调查及村集体说明（附件3），项目场地在2018年以前原开办过页岩砖厂和搅拌站，因市场原因和手续不完善，在2018年搅拌站已停产拆除，场地一直闲置。目前场地仅剩一座办公生活楼和一座钢结构厂房，其余地块为空坪和部分荒地。 本项目建设利用现有生活办公区，现有厂棚建设为原料破碎加工区，南侧新建一栋厂房，布设产品加工生产区。北部为厂区出口，与G209国道相接。 项目平面布置充分利用厂区空间与资源，布局基本按照产品生产流程顺序布置，使原材料及成品运输路线短捷，总运输量减少，可提高产品的生产效率。搅拌生产线布置在整个厂区中部，增加了与周边居民的直线距离，且厂区边界设置实体围挡，通过厂区建筑、厂界围挡及距离衰减减少对周边居民声环境的影响。该项目平面布置简洁实用，整体功能分区明确，平面布置紧凑，基本保证了各生产工艺生产需求，布局合理。 - 与周边环境相容性分析 #### 位于本项目厂界北侧50m处存在一家月饼厂，与本项目中间存在一山体阻隔，该企业属于季节性生产企业。该企业生产加工均在车间内进行，车间生产期间处于密闭状态。 #### 根据本项目平面布局，本项目离该企业距离最近的产污设备为砂石料生产线，与该项目相距110m。本项目砂石生产线于混凝土搅拌设备均位于密闭厂房内生产，且砂石生产线属于湿法加工生产，产尘量较少，经车间阻隔后无组织排放，厂界颗粒物能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。生产废水经自建的污水处理设施处理后回用于生产，不外排；固体废物均能得到相关处置，对周边环境无影响。 #### 根据查看会同县风玫瑰图，月饼厂位于本项目上风向区域，因此本项目落实各项环境保护措施的前提下，对周围环境影响较小，本项目加工生产对该项目基本无影响。 |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 项目由来 会同县汇鑫新型环保建材有限责任公司位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，用地属于会同县堡子镇楼落村集体建设用地。现建设单位已与楼落村村民委员会签订了土地租赁协议。 根据调查该场地在2018年以前先后开办过页岩砖厂和搅拌场，因市场原因和手续不完善先后关闭，2018年时已全部拆除完成。 为充分利用闲置土地，堡子镇楼落村村民委员会，欲利用该土地建设“农产品物资收购加工厂项目”，在2019年12月10日办理了乡（镇）村集体建设用地土地审批单（附件4），2024年10月17日办理了土地勘测定界技术报告书（附件7），但根据当地市场原因，该项目一直无法启动建设，并且在2023-2024年间在该场地建设了木材加工厂，该工厂仅进行简单的木材切割加工。现场踏勘时木材加工场已拆除，设备也已全部搬离。 因市场原因“农产品物资收购加工厂项目”无法投入建设，为充分利用该场地，会同县汇鑫新型环保建材有限责任公司投资2500万元建设“固体废物回收再加工环保建材项目”，企业2024年10月15日已在湖南省投资项目在线审批管理平台备案，并取得了会同县发展和改革局的备案文件（附件8），2024年10月29日会同县自然资源局对本项目进行了外业踏勘会审（附件9），同意本项目在此建设。因此本项目用地审批单、勘测定界报告等均沿用原“农产品物资收购加工厂项目”办理文件，用地位置属于同一地块，农产品物资收购项目后期不会再投入建设，特此说明！ 本项目主要进行水泥砖、混凝土和预制件的生产，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.9.1）和2020年11月30日生态环境部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“二十七、 非金属矿物制品业 30”中“55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 -商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，需编制环境影响报告表。因此会同县汇鑫新型环保建材有限责任公司委托我单位（湖南森轩环境评估有限公司）开展该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，搞清工程主要污染源、主要污染物及其排放量，对其造成的环境影响作出评价，并依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对工程建设中可能涉及的问题，进行了深入的分析，并与业主交换了意见。在此基础上，编制完成了《固体废物回收再加工环保建材项目环境影响报告表》，为环境保护工作提供科学的依据。 - 项目名称、建设性质、建设单位及建设地点 项目名称：固体废物回收再加工环保建材项目； 建设性质：新建； 建设单位：会同县汇鑫新型环保建材有限责任公司； 建设地点：湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，中心地理坐标为东经109°46′11.00243″，北纬26°58′45.67180″。拟建项目地理位置见附图1。 项目投资及资金来源：本项目总投资为2500万元。 - 主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-1： 表2-1 产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格尺寸. 1; 水泥标砖; 3000万块; 240*115*53，单个重量2.5-2.7kg（干燥后重量）. 2; 水泥面包砖; 1500万块; 200*100*60，单个重量2.5kg（干燥后重量）. 3; 混凝土; 10500m3; 商混，C10~C55. 4; 预制件; 10500m3; 根据订单定制尺寸. 表 2-2 项目水泥标砖和水泥面包砖原料配比表 产品; 水泥; 细料; 骨料; 氧化铁. 水泥标砖; 7%; 63%; 30%; 0. 水泥面包砖; 10%; 59.6%; 30%; 0.4%. 备注; 加水比例为物料总量的8%，干燥后全部损耗，不计入产品重量. 表 2-3 项目混凝土和预制件原料配比表 单位：kg/m3 产品; 骨料; 细料; 水; 水泥; 石粉（污泥）; 外加剂. 混凝土; 1000; 800; 170; 180; 160; 8. 备注; 1m3混凝土按照2318kg计算，预制件用混凝土浇筑生产，配料比例一致，仅成品是干燥后的混凝土预制件，水分基本损失，1m3混凝土按照2148kg计算. 企业水泥标砖生产产品需满足《混凝土实心砖》（GB/T 21144-2023）要求。 表2-4 混凝土实心砖（GB/T 21144-2023） 水泥面包砖产品需满足《砼面包砖》，由中国建筑材料联合会提出，由建设部归口，由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2009年12月01日发布，并于2010年01月01日实施，砼面包砖应符合以下性能要求： 外观应平整，四角应明显，无明显的裂缝和麻面现象。强度符合相关标准要求。吸水率低于10%。砂孔率应大于35%。干缩率应小于0.4‰‌。 混凝土生产产品需满足《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）相关要求。 表2-5 混凝土拌和物的坍落度等级划分 - 工程组成 项目本次租用会同县堡子镇楼落村村民委员会集体建设用地，占地面积约5804.8m2，项目场地原开办过页岩砖厂和搅拌站，项目早已停产多年，且设备均已拆除，目前场地仅剩一座办公生活楼和一座钢结构厂房。本次建设利用现有办公生活楼，钢结构厂房建设原料破碎加工区，在新建一座钢结构厂房用于产品生产。项目主要工程组成见下表2-6： 表2-6 项目主要组成一览表 建设项目; 主要内容和规模; 备注. 主体工程; 原料生产厂房; 布置原料破碎筛分加工生产线，包括破碎、筛分、球墨、脱水等工序，并配套设置污水收集池、浓密罐、清水池等设施，在车间西侧设置砂料堆放区，车间共2000m2; 厂房依托现有. 产品生产车间; 新建厂房共一层，布置水泥等原料放置区； 设一条商品混凝土生产线（搅拌楼封闭处理），包括配料斗、输送系统、搅拌楼、粉料筒仓等； 设置产品堆放区等，车间总面积1800m2; 新建. 辅助工程; 生活办公楼; 二层砖混建筑，主要用于生活办公250m2; 依托现有. 地磅; 位于厂区进口左侧50m2; 新建. 实验室; 在现有车间靠近生活办公区一侧设置一间实验室，用于混凝土产品检测和原料检测; 新建. 原料堆场; 新建原料棚，位于厂区西侧，面积500m2; 新建. 配电间; 新建配电间，配置500kW配电相关设备; 新建. 成品堆场; 设置于新建厂房南侧，产品积压过多时可露天堆放（均为混凝土产品，不会产生堆放扬尘）; 新建. 洗车平台; 位于厂区出口处，占地面积约40m2; 新建. 公用工程; 供水; 采用现有厂区地下水井; 依托现有. 供电; 电网供给. 排水; 实行雨污分流，雨水直接外排厂区沟渠；生活污水经化粪池处理后用于农田、林地施肥；生产废水经处理后全部回用，不外排; /. 环保工程; 废气; 车辆运输扬尘：限制汽车超载、加盖篷布、洒水，进出车辆冲洗等; 新建. 原料破碎加工生产：制砂工序湿法加工，并在破碎机、筛分机等设备上方设置喷淋设施，并且运输皮带进行单独封闭处理，厂区进行硬化处理，车间密闭生产，厂区安装雾炮机降尘; 新建. 装卸机堆场扬尘：设置半封闭料仓，厂区设置雾炮机降尘; 新建. 投料粉尘：进料系统处设置喷雾降尘设施; 新建. 粉料筒仓呼吸粉尘：在每个仓顶设置1套脉冲式仓顶布袋除尘器; 新建. 搅拌粉尘：采用封闭式搅拌楼，顶部配套脉冲布袋除尘器。; 新建. 废水; 进出场车辆冲洗废水经循环水池3m3沉淀后，循环使用不外排; 新建. 制砂废水、搅拌机清洗废水：废水收集管道，1个50m3废水收集池，1个200m3浓密罐，1个200m3清水池; 新建. 建设一座45m3初期雨水池，收集初期雨水回用于洒水降尘; 新建. 生活污水经1个25m3化粪池处理后回用作农肥; 现有. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。; 新建. 固废; 生活垃圾：设置垃圾桶，运至乡村垃圾中转站; 新建. 一般工业固废：清扫粉尘和废水压滤泥饼经收集后回用于生产或外售周边砖厂综合利用，实验室固废和不合格水泥制品回用于生产。厂区设置一个50m2的一般固废暂存间。; 新建. 危险废物：废含油抹布、废润滑油桶、含油污泥等属于危险废物，由5m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。; 新建. - 5、设备清单 项目生产设备无《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制或禁止类别设备，本项目主要生产设备见表2-8： 表2-11 主要设备和环保设施情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号; 备注. 1; 给料机; 1; 台; 9638; 原料破碎加工车间. 2; 双层筛机; 1; 台; /. 3; 颚式破碎机; 1; 台; 500*750. 4; 细鄂破; 2; 台; 130*1300. 5; 滚筒筛; 1; 台; 1640. 6; 球磨机; 1; 台; 2136. 7; 分料筛选机; 1; 台. 8; 提沙斗; 1; 台; 70. 9; 脱水筛; 1; 台; 1830. 10; 板框压滤机; 2; 台; 250; 污泥压滤. 11; 污水收集池; 1; 个; 50m2; 污水处理. 12; 浓密罐; 1; 个; 200m2. 13; 清水池; 1; 个; 200m2. 14; 砌块成型主机; 1; 台; /; 水泥砖、面包砖成型. 15; 上板机; 1; 台; /; 主机配套自动上板. 16; 叠板机; 1; 台; /; 主机配套成品叠板. 17; 面料机; 1; 台; /; 面包砖上面层. 18; 全自动搅拌后台; 1; 套; /; 搅拌机控制系统. 19; 强制搅拌机; 1; 台; /; 搅拌物料. 20; 三仓配料; 1; 台; /; 物料称重配比. 21; 湿法双工位; 1; 台; /; 预制构件成型. 22; 水泥罐; 2; 个; /; 100m3一个. 23; 水泥称; 1; 套; /; 水泥称重. 24; 水称; 1; 套; /; 水量称重. 25; 添加剂称; 1; 套; /; 外加剂称重. 26; 小型鄂破破碎机; 1; 台; 20*60cm; 实验室设备. 27; 锤式破碎机; 1; 台; 20*60cm. 28; 摇床; 1; 台; /. 29; 光谱仪; 1; 台; /. - 6、主要原辅材料 本项目生产主要原辅材料见表2-9。 表2-9 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 名称; 用量（t/a）; 最大储存量; 储存方式; 备注. 碎石生产; 废石; 148714.977t/a; 500; 车间堆放; 来源于辰溪县黄溪口镇溪道清理场清淤料. 水泥标砖; 细料; 49140; 2000; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 骨料; 23400; 1500; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 水泥; 5460; 200; 筒仓存放; 外购. 水; 6240; /; /; 地下水井. 水泥面包砖; 细料; 22350; 2000; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 骨料; 11250; 1500; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 水泥; 3750; 200; 筒仓存放; 外购. 氧化铁; 150; 5; 袋装; 面层上色. 水; 3000; /; /; 地下水井. 混凝土; 骨料; 10500; 1500; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 细料; 8400; 2000; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 水泥; 1890; 200; 筒仓存放; 外购. 石粉（污泥）; 1680; 100; /; 碎石生产线污泥. 外加剂; 84; 10; 桶装; 主要为减水剂. 水; 1785; /; /; 地下水井. 预制件; 骨料; 10500; 1500; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 细料; 8400; 2000; 车间堆放; 来自于碎石生产线. 水泥; 1890; 200; 筒仓存放; 外购. 石粉（污泥）; 1680; 40; /; 碎石生产线污泥. 外加剂; 84; 10; 桶装; 主要为减水剂. 水; 1785; /; /; 地下水井. 钢筋; 252; 10; 车间堆放; 外购已切割好的钢筋. 污水处理; PAC; 50; /; 袋装; 外购. PAM; 25; /; 袋装; 外购. 生产; 电; 40万度/a; /; /; 电网供给. 润滑油; 0.05; /; /; 机械检修. 表2-10 物料平衡表 投入; 产出. 碎石原料加工生产线. 废石; 148714.977t/a; 细料; 88290t/a. 骨料; 55650t/a. 污泥（绝干）; 4717.64t/a. 清扫沉降粉尘; 54.576t/a. 排放粉尘; 2.761t/a. 合计; 148715.051t/a; 合计; 148714.977t/a. 水泥标砖. 细料; 49140t/a（来自于碎石生产线）; 水泥标砖; 77981.215t/a. 骨料; 23400t/a（来自于碎石生产线）; 粉尘; 10.985t/a. 水泥; 5460t/a; 水分挥发; 6240t/a. 水; 6240t/a; 不合格品; 7.8t/a. 合计; 84240t/a; 合计; 84240t/a. 水泥面包砖. 细料; 22350t/a（来自于碎石生产线）; 水泥面包砖; 37491.134t/a. 骨料; 11250t/a（来自于碎石生产线）; 粉尘; 5.116t/a. 水泥; 3750t/a; 水分挥发; 3000t/a. 氧化铁; 150t/a; 不合格品; 3.75t/a. 水; 3000t/a. 合计; 40500t/a; 合计; 40500t/a. 混凝土. 骨料; 10500t/a（来自于碎石生产线）; 混凝土; 24335.873t/a. 细料; 8400t/a（来自于碎石生产线）; 粉尘; 3.127t/a. 水泥; 1890t/a. 石粉（污泥）; 1680t/a. 外加剂; 84t/a. 水; 1785t/a. 合计; 24339t/a; 合计; 24339t/a. 预构件. 骨料; 10500t/a（来自于碎石生产线）; 预构件; 22800.613t/a. 细料; 8400t/a（来自于碎石生产线）; 粉尘; 3.127t/a. 水泥; 1890t/a; 不合格品; 2.26t/a. 石粉（污泥）; 1680t/a; 水分挥发; 1785t/a. 外加剂; 84t/a. 水; 1785t/a. 钢筋; 252t/a. 合计; 24591t/a; 合计; 24591t/a. 表2-11 理化性质一览表 序号; 原辅料; 理化性质. 1; 水泥; 水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者 在水中更好地硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。用它胶结碎石制成 的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，它作为一种重要的胶凝材料。. 2; 氧化铁; 氧化铁（别名铁红，铁锈，氧化铁红、三氧化二铁），是一种无机化合物，化学式为Fe2O3，分子量为159.69g/mol，红棕色粉末，无臭，是铁氧化物的一种形式。氧化铁不溶于水、有机酸和有机溶剂，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸。. 3; 外加剂; 减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌和用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌和物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌和物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。. 4; PAC; 无机高分子混凝剂，简称聚铝，用于项目水处理。它是介于AlCI3和Al(OH)3，之间的一种水溶性无机高分子聚合物。聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程. 5; PAM; 聚丙烯酰胺简称PAM，又分为阴离子（HPAM)、阳离子(CPAM)，用于项目水处理。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。. 本项目砂石料生产原料来自于辰溪县黄溪口镇溪道清理场的清淤料，根据怀化市水利局出具的《关于辰溪县野泥溪山洪沟防洪治理工程初步设计报告的批复》（怀水防[2023]13号），清淤河段总长度为11.57km，清淤深度0.3~2.0m不等，本项目按照平均清淤深度1.2m计算，河道平均宽度约为8m。因此该项目纵情余量为11.1万m3，砂石料密度按照1.5t/m3计算，则总清淤量为16.65万t，能沟供给本项目生产一年几个月。因企业尚处于前期准备阶段，该工程清淤物料使用完后。 企业后期可与会同县当地的河道清淤项目签订原料供应协议，也可以当地的采石场购买石料，或也可利用当地的建筑拆除垃圾进行生产（混凝土物件拆除物等），环评要求建设单位使用建筑拆除垃圾等进行生产时，只能使用一般固体废物的一类固废进行生产，严禁使用一般固体废物的二类固废进行生产。 - 7、劳动动员及工作制度 本项目建成后，劳动总定员为20人，本项目年工作日为300天，夜间不生产，食宿人员约10人，依托现有食堂和宿舍。 - 8、公用工程 （1）给水工程 本项目生活用水和生产用水由厂区内地下井水供给，生产用水主要包括车辆清洗水、雾炮机降尘用水、砂石加工用水、混凝土配料用水、预构件养护用水和搅拌机清洗用水。 ①生活用水：项目劳动定员20人，其用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中国家行政机构办公楼用水量，因为办公楼用水定额包括“办公室、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等机关服务相关的用水量”，用水定额取用办公楼通用值，用水量按38m3/人▪a计，用水量约为2.53m3/d（760m3/a）。 ②进出车辆清洗用水： 本项目共运输原料约为14.87万吨，按照每辆车辆运输20吨计算，企业年进出车辆取整按照7500辆计算。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），进出车辆洗车用水通用值为0.04m3/车次，则车辆清洗用水1m3/d，300m3/a。洗车用水经沉淀池沉淀后循环利用，损耗系数按20%计（包含沉渣污泥的清理水分损耗），则需补充新鲜水量为60t/a，回用水量为240t/a。 ③雾炮机用水 本项目拟对厂区道路、厂房外四周等设置喷雾机进行喷雾降尘，且运输均通过皮带进行封闭式运输，不额外增加路面粉尘产生，根据查询资料，喷雾机流量（L/min）为20-30L，取中间值25L，（降雨天不洒水，或春冬两季减少洒水时间，按照每年约200天计算），设2台喷雾机，约每日喷洒4h，则用水量为12t/d，2400t/a（2台×25L/min×60min×4h×200），此过程中没有废水产生，洒水全部蒸发消耗。 ④砂石加工用水 本项目生产为湿法作业，喷淋洒水使物料湿润，筛分为冲洗筛分，因此筛分、洗砂过程会产生大量的废水。 本项目原料用量约14.87万吨/年，年生产能力为14.394万吨，砂石密度为1.5g/cm3，折合成品砂95960m3，使用水冲洗破碎后的砂石，以除去砂石表面的粉尘。 根据企业提供的资料，项目筛分、破碎、球磨等工序清洗用水量一共约为1m3/t成品，则用水量95960m3/a（320m3/d），因蒸发损失、成品砂带走等产生的损耗按10%计，污泥压滤的含水率约为50%，根据固废章节分析，带走水分约为4718t/a，则本项目砂石加工废水产生量约为81646m3/a（272.15m3/d）。洗砂废水进入污水收集池+浓密罐沉淀处理后进入清水池，最终回用于生产，回用水量为81646m3/a（272.15m3/d）。 ⑤混凝土生产配料用水 根据前文产品用料比例，每种产品配料生产混凝土时，均需要加入水，根据前文配料比例以及产品产量，则计算混凝土生产配料用水量约为12810t/a，即42.7t/d。此用水全部进入产品消耗，无废水产生。 ⑥预构件养护用水 浇筑好的预构件运输至养护区，通过自然干燥冷却。养护时间为3天，养护期间需通过人工洒水，防止因气温过高冷却过快发生的干裂。水泥标砖和水泥面包砖规格较小，无需洒水，不会产生干裂风险。 类比同类项目，养护用水量约为3t/d，900t/a，该用水通过对预构件洒水降温，洒水量不大，不会产生地表径流，全部蒸发损耗。 ⑦搅拌机清洗用水 项目生产用搅拌机平均每天清洗1次，确保搅拌机内附着的混凝土不硬化，及时洗除。搅拌机容量约为6000L，单次实际搅拌方量约为4000L，用水量按照搅拌量50%计算，故搅拌机清洗用水量为2m3/d，600m3/a。产污系数按照80%计算，则搅拌机清洗废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。 （2）排水工程 本项目实行雨污分流制，雨水依托雨水沟排出。 ①生活污水产污系数按照80%计，则生活污水产生量为608m3/a，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，雨季可暂存于化粪池内，种植季节用于周边农田施肥，非种植季节可用于周边林地施肥。 ②进出车辆冲洗用水经冲洗平台自带的沉淀池3m2沉淀后循环使用，不外排。 ③雾炮机洒水降尘用水全部自然蒸发和土地消纳，不会形成地表径流，产生外排废水。 ④混凝土生产配料用水全部进入产品消耗，无废水产生。 ⑤预构件养护用水不会产生地表径流，全部蒸发损耗。 ⑥砂石加工用水和搅拌机清洗用水经收集后，通过絮凝沉淀处理，由循环水池暂存，最后回用于生产，不外排。 ⑦初期雨水：本项目作业区车间、车间屋面以及运输道路等地面在下雨时将会产生雨水径流，冲刷车间屋面和地面的初期雨水往往含有浓度较高的悬浮物（场地屋面地面灰尘、泥尘），直接外排可对区域地表水造成悬浮物污染影响。 查阅相关资料可知怀化市年降水量约为 1600mm，按本项目场地汇水面积4500m2计算（除去生活区）。 本项目厂区初期雨水利用自然地势坡度，经厂区雨水沟渠排入厂区雨水收集池，经雨水收集池沉淀后回用于洒水降尘。 怀化市暴雨强度公式： 式中：q--设计暴雨强度（L/s·ha）； t--雨水径流时间，参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH 0729-2018)：一次降雨过程中前 10min～20min 降水量，本项目取为 10min； P--设计重现期（年），设计重现期取 1 年。 Q=a×q×F 式中：Q--初期雨水排放量（L/s）； q--设计暴雨强度（L/s·ha）； a--径流系数，取 0.7； F--汇水面积（公顷），取0.45公顷； 计算得出设计暴雨强度约为195.5L/s·ha，径流系数取 0.7，则项目生产区域的雨水设计流量Q=61.58L/s，径流时间按 10min，暴雨天数按10次/年计算，则本项目厂区初期雨水量为36.95m3/次，即初期雨水量为369.5m3/a。主要污染因子为 SS，浓度约为500mg/L。 初期雨水经厂区四周雨水沟渠收集进入雨水收集池进行处理，经收集并停留沉淀处理后，回用于厂区洒水降尘，不外排，初期雨水池容积建议设为45m3，设于厂区内地势略低处。 图2-1 水平衡图 单位：t/a （3）供电 本工程供电来源于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲电网，年用电约40万度/年。 9、施工计划 本项目计划施工5个月，项目施工无土建工程。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节分析 本项目场地基本已平整硬化，施工期包括如下工程内容：混凝土生产线厂房主体施工、装饰工程等。施工期产生的扬尘、噪声、废渣、废水等会对周边环境造成一定影响。 （1）施工期工艺流程图施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺及产污节点图 - 施工期主要污染工序及污染因子 ①废气：项目施工期废气主要为施工工地的扬尘、运输车辆排放的尾气。 ②废水：项目施工期产生的废水主要为生活污水及施工机械、运输车辆和工具产生的废水。 ③噪声：项目噪声主要来源机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声等。 ④固体废物：本项目产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 - 运营期工艺流程和产污环节分析 （一）原料碎石加工生产线 图2-3 项目原料碎石加工生产工艺及产污节点图 原料堆放：本项目外购原料运回厂里放置堆场存储 给料、筛分：由铲车将原料送入给料机，给料机连接双层筛，在双层筛上方设置喷淋设施，去除原料表面的灰尘和沾染的泥土，灰尘和泥土跟随水流进入双层筛下层进入污水收集池，石料通过上层进入式破碎机。 一次破碎、筛分：经冲洗过后的物料进入颚式破碎机，采用湿式作业（用水来自自建地下水井），破碎后的物料进入滚筒筛筛分，合格的物料进入球磨机，不合格物料进入细颚破碎机，进行二次破碎，该过程产生少量粉尘、废水、设备运行噪声。 二次破碎、筛分：经颚式破碎机破碎和滚筒筛筛选后，不合格物料进入本设备进行二次破碎，破碎过程采用湿式作业（用水来自自建地下水井），破碎后的物料进入滚筒筛筛分，合格的物料进入球磨机，不合格的物料返回破碎，直到合格为止。该过程产生少量粉尘、废水、设备运行噪声。 球磨筛分：采用湿法球磨工艺，物料和水混合在球磨机内进行生产，球磨机末端连接分料筛，球磨过后的物料通过分料筛方合格，不合格物料一直在球磨机内加工至合格为止。此过程该过程产生废水、设备运行噪声。 本项目细砂和骨料不能一同生产，只能分批次生产。通过替换分料筛筛网来控制不同产品粒径，细料的粒径为3~5mm，骨料的粒径为5~50mm。 提升脱水：经球墨筛分后的物料混合水一期沉淀在水池内，通过提沙斗将底部的砂料提升至脱水筛，废水经过筛下进入污水收集池，物料通过筛选后通过皮带运输进入砂料堆场暂存，此过程该过程产生废水、设备运行噪声。 废水处理：生产过程中产生的全部废水均通过收集池收集，后续进入浓密罐絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。 （二）混凝土、预构件生产线 图2-3 项目混凝土、预构件生产工艺及产污节点图 ①水泥：外购的水泥由封闭罐车运至厂区后经其自带的输料系统，通过空气泵打入筒仓内，项目水泥采用2个100t筒仓储存，外购的外加剂采用桶装运输至现场，搅拌机上方配置有一个小型储罐，需人工将外加剂添加进储罐。配料时首先开启阀门，粉料落入螺旋输送机后送入称料斗后经自动计量系统进行称料，按照一定比例称取的粉料经称量斗下方的气缸打开阀门滑入搅拌机进行搅拌；筒仓顶部设有脉冲布袋除尘器。该过程会产生筒仓呼吸粉尘。 ②细料、骨料：利用本项目自产的细料和骨料。生产时，砂、石子通过铲车将物料送入料斗，通过计量系统计量后由封闭式皮带输送机送入搅拌机内。该过程会产生砂石料投料粉尘、砂石料皮带运输粉尘。 ③水：所需的水由泵抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出输入搅拌机。各物料投料过程中会产生投料粉尘。 ④搅拌：各类物料按照设定的时间投入搅拌机，搅拌机封闭，搅拌使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流等作用，从而进行剧烈的强制掺和，搅拌合格后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，将已搅拌好的商品混凝土可直接通过放料管放料至运输车进行混凝土销售。 ⑤预构件生产:预构件采用企业自身生产的混凝土浇筑，企业需提前将外购的模具放置在浇筑工位，将外购切割好尺寸的钢筋放置于模具内。由人工进行浇筑，浇筑好的预构件运输至养护区，通过自然干燥冷却。养护时间为3天，养护期间需通过人工洒水，防止因气温过高冷却过快发生的干裂。后期脱模后即为成品。 （三）水泥标砖、面包砖生产线 图2-4 项目水泥标砖、水泥面包砖生产工艺及产污节点图 ①预制混凝土生产：前期生产工序与混凝土生产完全一致，唯一区别为水泥砖需要的混凝土由细料、骨料、水和水泥生产而来，不需要添加外加剂和污泥。生产设备也与沪宁图生产设备为同一套。 ②水泥标砖生产：生产好的预制混凝土，通入砌块成型主机，通过压制成型，成型后检验合格后放入养护区自然干燥，因为水泥砖体形较小，无需要像预构件一样加水养护，自然冷却即可。干燥后即为水泥标砖。 ③水泥面包砖生产：生产好的预制混凝土，通入砌块成型主机，通过压制成型，然后通过面料机上面层。检验合格后放入养护区自然干燥，因为水泥砖体型较小，无需要像预构件一样加水养护，自然冷却即可。干燥后即为水泥标砖。 面料为氧化铁和细料1:1混合，加水比例为固体成分的8%，通过人工混合后放入面料机料仓内，上料比例为每块标砖约为20g。 表2-12 项目污染因子汇总一览表 项目; 排污节点; 污染物; 处理措施. 废水; 搅拌设备; 清洗废水; COD、SS; 收集处理后，回用于生产. 进出车辆; 洗车废水; COD、SS; 洗车平台沉淀池，循环使用. 生活; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油; 化粪池处理后用作农肥. 碎石原料生产; 制砂废水; COD、SS; 收集处理后回用于生产. 养; 预构件养护; 养护废水; SS; 自然蒸发损耗. 下雨; 初期雨水; COD、SS; 初期雨水池，洒水降尘. 废气; 原料生产线; 一级、二级破碎; 颗粒物; 湿法加工，厂房阻隔后无组织排放. 筛分; 颗粒物. 球磨筛分; 颗粒物. 混凝土生产; 上料; 颗粒物; 厂房阻隔后无组织排放. 搅拌; 颗粒物; 布袋除尘后无组织排放. 皮带运输; 颗粒物; 皮带密封，厂房阻隔后无组织排放. 筒仓存储; 颗粒物; 布袋除尘后无组织排放. 原料堆场; 装卸、堆放; 颗粒物; 原料入棚、雾炮机除尘后无组织排放. 道路; 车辆运输; 颗粒物; 减少车速。加强道路清扫，洒水降尘后无组织排放. 噪声; 生产; 风机、泵类 生产设备; Leq(A); 隔声、消声、减震. 固废; 运营生产; 压滤污泥; 污泥; 收集后大部分回用于生产，多余部分外售周边制砖厂. 清扫粉尘; 粉尘; 收集后回用于生产. 不合格砖、预构件; 不合格品; 回用于破碎加工. 实验室; 混凝土石块; 回用于破碎加工. 机械保养; 废含油抹布; 危废暂存间暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置. 洗车废水池沉淀含油污泥. 废润滑油桶. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，用地属于会同县堡子镇楼落村集体建设用地。现建设单位已与楼落村村民委员会签订了土地租赁协议。 根据调查该场地在2018年以前先后开办过页岩砖厂和搅拌场，因市场原因和手续不完善先后关闭，2018年时已全部拆除完成。 在2023-2024年间在该场地建设了木材加工厂，该工厂仅进行简单的木材切割加工。现场踏勘是木材加工厂已拆除，设备也已全部搬离。 项目场地已基本平整，建筑物只有移动生活办公楼和一栋钢结构厂房，生活办公楼可直接利用，钢架构厂房维护装修后即可利用，项目所在区域内水、电、路、通讯等基础配套设施均已完善，现场无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）基础污染物 本项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。为了解项目所在区域的空气环境质量，本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2024年）》中的数据和结论。监测数据及达标情况详见表3-1。 表3-1 会同县2024年环境空气年平均浓度结果（年报）单位：（µg/m3）CO为mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.43; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1; 4.0; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. 结合上表数据可知，环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度年均值，CO24小时平均浓度，O3的8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，说明会同县为达标区。 （2）其他污染物 本项目排放的污染物为颗粒物（TSP），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 为了解本项目特征污染物TSP区域浓度现状，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2025年1月12日-14日对项目区域进行了环境质量监测，监测结果见下表。 （1）检测因子：TSP； （2）监测点位：G1：厂区南侧居民点； （3）检测结果统计 表3-2 大气环境质量现状监测数据统计表 单位：μg/m3 监测点位; 检测日期; TSP. G1厂区西南侧居民点; 2025.1.12; 106. 2025.1.13; 105. 2025.1.14; 106. 超标率（％）; 0. 最大超标倍数（倍）; 0. 执行标准; 300. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准. 从上表可知，项目所在地区域环境空气中评价因子颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准TSP标准限值要求。 综上，项目区域大气环境较好。 2、地表水环境质量 会同县区域内的主要地表水系为渠水。根据怀化市生态环境局网站公布的《怀化市水环境质量年报（2024年）》，渠水流域会同县境内国控连山桥头溪口、省控会同县水厂、省控青石桥断面水质全年满足II类水质。根据生产工艺，本项目生产用水主要为制砂用水、清洗用水和养护用水，制砂用水和清洗用水经收集处理后全部回用于生产，养护用水全部蒸发损耗，不外排。 表3-3 2024年怀化市部分断面水质状况 由上表统计结果可知：项目所在区域国控连山桥头溪口、省控会同县水厂、省控青石桥断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类水质要求。项目所在区域水环境质量达标。 3、声环境 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故不开展声环境质量现状与评价。 4、地下水环境 项目所在区域为乡村地区，根据现场勘查，厂区内生活、生产用水来自厂内地下井水。项目厂房及周边都基本进行了地面硬化，原料中均为稳定无机物形式存在，在采取环评提出的粉尘防治措施后，一般不会导致地下水污染，对地下水环境基本无影响途径。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水现状监测。 5、土壤环境 项目所在区域为乡村地区，厂区内的土地基本已硬化，新建厂房后期也全部硬化，项目产品主要为水泥制品和商品混凝土，工艺主要为对原料的破碎和混合搅拌，基本无土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，因此，不做土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目新增用地厂界外500米范围内的无自然保护区、风景名胜区。大气环境保护目标具体见下表3-5。 - 声环境 厂界外50米范围内居民。 - 地表水环境 项目地表水环境保护目标详见下表3-5。 - 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲。不涉及生态红线、自然保护区、 风景名胜区等敏感目标。 表3-4 生产区环境敏感目标一览表 环境因素; 保护对象名称; 规模/功能; 距离厂界的相对位置及坐标; 保护级别. 方位，与本项目最近距离（m）; 最近点坐标. 大气环境; 堡子镇; 约20户，60人; 无山体阻隔，东北，100m; 109.768431713,26.981940970; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 东马冲; 约6户，18人; 有山体阻隔，西，280m; 109.765610029,26.978507743. 楼落村; 约10户，30人; 有山体阻隔，东，65m; 109.768034746,26.977692351. 地表水环境; 会同河; 农业用水; 东南侧，500m; 109.772862722,26.975460753; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 生态环境; 周边经济林地; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准： 运营期，项目生产废水回用于生产，进出车辆冲洗废水循环使用不外排，生活废水经隔油池、化粪池处理后用于周边施肥不外排。 2、废气排放标准： 本项目产生的废气为原料堆棚粉尘、运输车辆动力起尘、料仓呼吸粉尘、破碎筛分粉尘、搅拌粉尘以及食堂油烟。 厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 原料制砂生产线产生的污染物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准和无组织排放标准 混凝土生产过程中产生的粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染物特别排放限值标准。 企业无有组织废气，厂界为同一个厂界，因此本项目无组织粉尘排放标准从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），具体标准见下表。 表3-5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 单位：mg/m3 废气; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 粉尘（散装水泥中转站 及水泥制品生产）; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. 3、声环境排放标准： 营运期，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物存储、处置标准 一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 依据“关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》环办综合函〔2022〕350号”，为落实国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，主要污染物是指实施总量控制的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）等4项污染物。其中二氧化硫（SO2）虽然不作为控制总量，但仍需要通过从交易平台购买排污权。 本次项目生产废水回用于商品砂浆和水泥制品生产，进出车辆冲洗废水循环使用不外排，生活污水用于周边农田、林地施肥不外排；生产废水经处理后回用于生产，不外排。 大气主要污染因子为颗粒物。 根据本工程项目排污特征，结合“十四五”规定的总量控制指标，确定本次项目不涉及总量控制因子。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目所在地场地已平整，施工期较简单，主要建设内容为混凝土生产线厂房及相关配套设备的建设、现有制砂生产线厂房检修等。施工期的主要污染源及采取的措施如下 一、施工期大气环境保护措施 施工期大气污染物主要为施工扬尘、装修废气和汽车尾气。 1、施工扬尘 （1）根据《怀化市扬尘污染防治条例》，结合项目施工实际，制定可行、高效的扬尘防治措施。针对本项目实际情况，本环评建议采取以下防尘措施： 1）施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； 2）施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； 3）有车辆出入的出口建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； 4）施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； 5）必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备； 6）4 级以上大风天气，停止土方施工，并对施工场地做好遮掩工作； 7）运输车辆进入施工场地限速行驶，减少扬尘量； 2、汽车尾气 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为 CO、NOx、THC 等，将对环境空气质量产生一定影响。应采取施工车辆定期检修、 维护，尽量减少车辆怠速空挡，设备使用优质燃油等措施，以减小对环境的影响。 综上，只要加强管理、切实落实好文中提出的措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，同时，其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。 二、施工期废水环境保护措施 施工期废水污染物主要为车辆冲洗废水和生活污水。 （1）车辆冲洗废水 进出车辆冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类，经车辆冲洗平台处理后回用。严禁排入林地、农田等生态用地。 （2）生活污水 生活污水依托现有化粪池处理后定期清掏，用于周边林地、菜地灌溉，不外排。 三、施工期噪声环境保护措施 施工应安排在昼间进行，夜间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时做好施工组织，将噪声较大的施工活动放在昼间进行，避免在夜间进行高噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB（A）。 建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并按时对所有施工机械进行检修，严格按操作规程使用各类机械。物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对周边环境的影响。 四、施工期固废环境保护措施 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和少量生活垃圾。建筑垃圾的主要成份是生产厂房建设和检修、装修过程中产生的废包装材料、木材边角料、废钢筋等。 （1）建筑垃圾 对施工期产生的建筑垃圾尽量回收可利用部分，不可回收利用部分统一收集后运至当地指定的建筑垃圾消纳场进行安全处置。对施工过程中应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立防护围带，以防止垃圾的散落，在建设过程中产生的建筑垃圾不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 （2）生活垃圾 施工现场设置生活垃圾箱，固定地点堆放，分类收集，收集后委托环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.1废气污染源强核算过程 一、原料碎石加工生产线 （1）汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶过程中的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，本项目共运输原料约为14.87万吨，按照每辆车辆运输20吨计算，企业年共进出车辆按照7500辆计算，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘见表4-2。 表4-2 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km·辆 车况 路况; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 0.6(kg/m2). 空车; 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车; 0.520; 0.874; 1.184; 1.470; 1.737; 1.992. 合计; 0.724; 1.217; 1.650; 2.048; 2.420; 2.775. 根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。本环评对运输道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，起尘量为0.3863kg/km·辆，干燥路况下项目汽车动力扬尘产生为0.290t/a，0.121kg/h，本项目厂内道路进行硬化，并通过洒水降尘和人工定期清扫等措施进行降尘，对汽车扬尘的抑尘率可达到80%，则排放量为0.058t/a，0.024kg/h，该粉尘以无组织形式排放，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准。 （2）原料装卸以及堆放粉尘 原料库、砂石存放库为封闭式厂房，同时厂区设置了雾炮机洒水降尘，故原料堆棚扬尘可忽略不计。本项目不考虑风力扬尘，只考虑装卸的动力扬尘，涉及装卸料扬尘的具体产污环节包括原料卸料和产品装车。 本项目原料装卸量约为14.87万吨，生产出的细料和骨料需要从碎石生产车间运输至水泥制品生产车间，按照二次周转14.39万t/a计算，不考虑损耗装卸总量按照29.26万吨/年计算。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第一章第三节：装料和自动卸料过程产生的无组织粉尘量均按“0.01kg/t装卸料”计算，则本项目装卸过程粉尘产生量2.926t/a。 环评要求装卸工序在原料堆放区和成品堆放区的钢结构厂房内作业，装卸料时尽量降低高度、减少落差，同时建设单位在车间和装卸料位置设置雾炮机或喷淋降尘装置。采取上述措施后，可有效减少装卸料粉尘排放，同时，由于原料多为块状，装卸料产生的粉尘较少颗粒较大，且在吸收水分后，增加了其自身重量，重力沉降比例大较易沉降，且沉降在厂区范围内。项目物料装卸转运过程的产尘量去除率80%，无组织粉尘排放量约为0.585t/a，排放速率0.244kg/h。 （3）生产加工粉尘 项目废石通过生产车间破碎机、球磨、筛分机制成相应规格的碎石，项目生产为湿法作业，喷淋洒水使物料湿润，筛分为冲洗筛分，因此筛分过程中基本不产生粉尘，球磨工序也与水混合加工，基本不会产生粉尘，故生产过程的粉尘主要来源于破碎过程产生的粉尘 根据建设单位资料，本项目破碎工艺由一级破碎、二级破碎，破碎后进行分筛，因此，破碎过程产生少量粉尘。参照中华人民共和国生态环境部 2021 年 6 月 9 日关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业-3039 其他建筑材料制造行业》数据，粉尘产生量为 1.89kg/t- 产品，本项目产品规模为细砂、骨料共143940t/a，则破碎、分筛粉尘产尘总量为272.05t/a。 建设方设置封闭厂房、将生产设备置于封闭式钢结构厂房内，同时对破碎、筛分工段设置喷淋装置进行抑尘，粉尘沾水后沉降，经以上措施后，参考同类项目，综合除尘效率约80%。即本项目破碎、分筛等工序颗粒物产生量为54.41t/a。 同时破碎、分筛工序设置在封闭式的厂房生产，《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4和附录5，封闭厂房阻隔效率为99%，本次取值90%计算，厂区设置雾炮机除尘，也可有效减少60%粉尘排放，则最终颗粒物排放量约2.176t/a，为无组织排放，经大气扩散后对周边环境影响较小。 （4）皮带输送粉尘 项目从第一步分筛网即加水喷淋，破碎机、振动筛均设置洒水喷淋装置，原料表面较为湿润，且输送皮带输送速度较小，因此输送皮带输送过程中粉尘量可忽略不计。 二、混凝土和水泥制品生产线 项目有生产混凝土外售，生产的预构件、水泥标砖和水泥面包砖使用本项目自产的混凝土进行生产，因此项目水泥制品生产产生的粉尘主要来自于混凝土生产线。 （1）砂石原料投料粉尘 砂石料在配料斗中计量配料后通过传送带进入提升机，再由提升机提升进入搅拌机。进料口产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）表22-1混凝土分批搅拌场中装砂入称量斗排放因子，即0.01kg/t装料。结合建设方提供资料，项目砂石、污泥料总用量为147300t/a，计算装卸砂石料共产生的粉尘量为1.473t/a。由于使用的砂石料均为自主生产的水洗砂，均为经过清洗的成品，砂石料送入堆场时含泥量已得到控制，起尘量将大大降低。且在进料斗处设置喷头进行喷雾降尘，粉尘量可减少80%左右，则砂石料进料产生的粉尘在采取措施后，以无组织形式排放，排放量约为0.295t/a。 （2）皮带运输粉尘 本项目砂石料由铲车运至进料斗，再通过封闭式皮带运输机运输至搅拌机内，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册中-混凝土制品，细料、骨料、污泥物料输送储存工序颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品”，本项目产品产量为147300万吨，故皮带运输粉尘产生量为17.676t/a。本项目物料输送过程中皮带运输机采取全封闭处理，且皮带输送机在封闭厂房内，参照《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”附录4和附录5，封闭厂房阻隔效率为99%。本次环评密闭皮带运输对粉尘阻隔效率按90%计，封闭式厂房对粉尘控制效率按90%计，则综合除尘效率为99%，因此皮带运输粉尘无组织排放量为0.177t/a。 （3）水泥筒仓呼吸粉尘 项目商品混凝土生产线配套设置2个水泥筒仓。根据设计资料，粉料采用气力输送的方式从罐车输送至筒仓，气力输送过程中筒仓排气将带走大量的粉尘，仓顶设置脉冲布袋除尘器，产生的粉尘经过脉冲布袋除尘器处理后排放经仓顶排气口排放。除尘器处理的粉尘掉落至筒仓内回用。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A奥里蒙，中国环境科学出版社）中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准，储罐排气排放因子为0.12kg/t（卸料)进行计算。项目消耗水泥、年用量为12990t/a，则筒仓呼吸粉尘产生量为1.559t/a。 本项目每个筒仓排气口分别设置1套脉冲布袋除尘器，除尘器除尘效率可达99%。项目筒仓呼吸粉尘无组织排放量为0.016t/a。 （4）搅拌主机粉尘 搅拌机设置在密闭的搅拌楼内，砂石料通过进料斗输送至搅拌主机；水由计量泵输送至搅拌主机；水泥使用螺旋输送机通过密闭的管道由水泥仓输送至搅拌主机，并且搅拌机放气阀直接与除尘器连接，无风机动力引风装置。搅拌机内配料伴水搅拌，该过程几乎无粉尘产生，只有在进料瞬间产生粉尘。粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）表22-1混凝土分批搅拌厂中装水泥、砂和粒料入搅拌机，即0.02kg/t装料。项目生产线装料共进料160290t/a，则计算产生粉尘量为3.206t/a，搅拌楼配套脉冲布袋除尘器对外逸的粉尘进行过滤处理，处理效率约99%，则搅拌粉尘排放量为0.032t/a，以无组织形式排放。 （5）运输车辆尾气 汽车尾气主要指汽车行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。此外，项目所在区域为农村地区，大气环境有一定的容量，项目作业范围相对较大，周围扩散条件较好，燃油废气在环境自然稀释扩散和植被吸附后，对周边环境不会造成明显影响。 （6）厨房油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生油烟废气，项目运营期食堂每天10人用餐，消耗食物油以5kg/d·100人计，年消耗食用油0.15t/a，挥发损失约3%，则厨房油烟产生量约0.0045t/a。建议设置食堂油烟经油烟净化器（净化效率为65%、总排气量1000m3/h、每天工作4小时）进行处理，处理后排放量为0.0016t/a、排放浓度为1.3mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准（低于2mg/m3），食堂油烟经排气管道引致楼顶排放。 1.2废气污染源源强 表4-1 项目废气污染物产排污情况一览表 生产线; 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 处理措施/去除效率; 排放方式; 排放情况. 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 碎石加工生产线; 运输扬尘; TSP; 0.290; 厂内道路进行硬化，洒水降尘80%; 无组织; 0.058; 0.024. 装卸扬尘; TSP; 2.926; 采取封闭式堆场、厂区雾炮降尘等抑尘80%; 无组织; 0.244; 0.585. 生产加工粉尘; TSP; 272.02; 湿法加工80%，封闭式车间90%，厂区雾炮降尘等抑尘60%; 无组织; 0.907; 2.176. 混凝土和水泥制品生产线; 投料粉尘; TSP; 1.473; 降低卸料落差，喷雾降尘80%; 无组织; 0.123; 0.295. 皮带运输; TSP; 17.676; 皮带封闭90%，厂房密闭90%; 无组织; 0.074; 0.177. 筒仓呼吸; TSP; 1.559; 仓顶布袋收尘99%; 无组织; 0.007; 0.016. 搅拌粉尘; TSP; 3.206; 袋式除尘99%; 无组织; 0.014; 0.032. 生活区; 厨房油烟; 油烟废气; 0.0045; 油烟净化器65%; 有组织; 0.0013; 0.0016. 1.3非正常工况 非正常排放一般包括开停工、设备检修、环保设施不达标三种情况。本项目在开工时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气、废水都能得到及时处理。停工时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停工），企业会事先安排好设备正常停工，停止生产。项目在开、停工时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，处理效率为零。 本项目非正常工况为废气、废水处理装置发生故障。若本项目废气、废水处理装置发生故障立即停产。废气对周边环境影响较小，停止洗沙，可将浓密罐、废水收集池、清水池作为应急事故池进行暂存，维修好后进行生产。 为确保项目废气处理装置正常运行，企业在日常运行过程中，拟采取如下措施： - 委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 - 当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 - 按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，确保废气正常排放。 - 建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录 1.4废气影响分析 本项目位于达标区，空气环境质量良好。 本项目采用湿法制砂，项目制砂工序采取车间密闭措施且采取喷雾降尘，且厂内及道路均地面硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 混凝土生产线通过厂区设置雾炮机较少无组织排放，搅拌等工序设置于密闭厂房内，砂料上料口设置喷淋装置降尘，皮带运输保持密闭。运输扬尘通过限速、洒水抑尘、进出车辆冲洗、种植树木、加强人工清扫来减少粉尘排放；通过设置原料棚，四面设置围挡，厂区雾炮机除尘来减少原料堆放扬尘排放。厂通过采取以上措施后，排放浓度均可满足无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放浓度限值要求。则本项目运营期废气对周边环境空气影响较小，因此项目采取以上措施可行。 因企业生产员工均在密闭车间进行生产操作，环评提出如下保护措施： ‌通风‌：保持车间通风良好，减少粉尘和有害气体的浓度，降低噪音水平。可以采用局部排风和通风设备，定期清洁和维护设备，确保设备正常运转‌ ‌粉尘控制‌：采用湿式作业和局部除尘排风装置，减少粉尘危害。为工人配备有效的呼吸防护用品，如防尘口罩。‌ ‌噪音控制‌：对高噪声设备采取隔声减噪措施，为工人配发防护耳塞、耳罩等，降低噪声的影响‌ ‌防护装备‌：工作人员需要佩戴符合标准的个人防护装备，如防尘口罩、安全帽、防护眼镜、耳塞等，以防止粉尘、化学品和噪音对身体造成损害‌ ‌健康监测‌：定期对工人进行健康监测，包括体检、职业病筛查等，及时发现职业病早期症状，采取有效措施进行干预和治疗‌ ‌安全操作‌：对员工进行相关的职业健康和安全培训，包括正确使用和维护个人防护装备、安全操作规程、紧急救援知识等，提高员工的职业健康意识和安全意识。‌ 采取以上措施后，项目运营期对企业工作人员健康影响降到最低程度。 1.5污染治理技术可行性分析 本项目为湿法制砂，项目制砂工序采取车间密闭措施且采取喷雾降尘，且厂内及道路均地面硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）表26和表27无组织排放控制要求，采取的措施可行。 项目筒仓粉尘通过顶部的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放，搅拌设施顶部设置布袋除尘后无组织排放，参考《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）附录B水泥工业废气污染防治可行技术中水泥（熟料）制造排污防治措施，本项目所采用的袋式除尘器为可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）表4对于水泥工业企业无组织控制措施如下： 表4-2 水泥工业排污单位无组织排放控制要求 序号; 主要生产单元; 无组织控制要求; 项目控制情况. 1; 公用单元; （1）物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器：库顶等泄压口配备袋式除尘器； （2）水泥及熟料等物料采用密闭库存储。其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防止扬尘污染；; 物料采用封闭式皮带、斗提运输，搅拌设施配备袋式除尘器；筒仓呼吸孔配置袋式除尘器；. 2; （1）厂区、运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫； （2）各收尘器、管道等设备应完好运行，无粉尘外溢； （3）厂区设置车轮清洗、清扫装置。; 厂区道路硬化，道路采取清扫等措施，保持清洁。 除尘设备完好运行，无粉尘外溢. 综上可知本项目废气处理工艺合理可行。 1.6、监测要求 本项目属于水泥制品制造3021，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目归入“二十五、非金属矿物制品业63、水泥、石灰和石膏制造 301，石膏、水 泥制品及类似制品制造 302，水泥制品制造3021”，属于简化管理类。综上，本次项目实行排污许可简化管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求，根据本项目情况，对本项目废气的日常监测要求见下表： 表4-5 废气监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织粉尘; 厂界（上风向设1个监测点、下风向设置2个监控点）; 颗粒物; 每季度1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 1.7大气污染物排放量核算 表4-6 大气污染物年排放核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 3.305. 2; 厨房油烟; 0.0016. 1.8、环境影响分析结论 本项目运营期废气排放对周边区域大气环境影响较小，对大气环境保护目标影响也较小，项目大气环境影响可以接受。 二、废水 2.1废水污染源强核算过程 本项目生活用水和生产用水由厂区内地下井水供给，生产用水主要包括车辆清洗水、雾炮机降尘用水、砂石加工用水、混凝土配料用水、预构件养护用水和搅拌机清洗用水。 ①生活用水：项目劳动定员20人，其用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中国家行政机构办公楼用水量，因为办公楼用水定额包括“办公室、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等机关服务相关的用水量”，用水定额取用办公楼通用值，用水量按38m3/人▪a计，用水量约为2.53m3/d（760m3/a）。 根据第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》（试用版），本项目位于湖南省怀化市会同县为“五区、县级”生活用水量低于150m3/d，因此参考排污系数手册，本项目污染因子产生浓度为：COD：260mg/L、BOD：117mg/L、氨氮：20.6mg/L、悬浮物：200mg/L，动植物油：20mg/L，产污系数为0.80，则生活污水产生量为608m3/a（2.03m3/d）。 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地施肥，不外排。企业现有化粪池容积为25m3，雨季情况下，生活污水储存于化粪池中，化粪池容积25m3可满足12天的生活污水，可确保雨季不外排。 项目具体水污染产生情况见下表4-8： 表4-8 运营期生活污水产生情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 废水量. 产生浓度（mg/L）; 260; 117; 200; 20.6; 20; 608m3/a，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地施肥，不外排。. 产生量（t/a）; 0.158; 0.071; 0.122; 0.013; 0.012. ②雾炮机用水：本项目拟对厂区道路、厂房外四周等设置喷雾机进行喷雾降尘，且运输均通过皮带进行封闭式运输，不额外增加路面粉尘产生，根据查询资料，喷雾机流量（L/min）为20-30L，取中间值25L，（降雨天不洒水，或春冬两季减少洒水时间，按照每年约200天计算），设2台喷雾机，约每日喷洒4h，则用水量为12t/d，2400t/a（2台×25L/min×60min×4h×200），此过程中没有废水产生，洒水全部蒸发消耗。 ③混凝土生产配料用水 根据前文产品用料比例，每种产品配料生产混凝土时，均需要加入水，根据前文配料比例以及产品产量，则计算混凝土生产配料用水量约为12810t/a，即42.7t/d。此用水全部进入产品消耗，无废水产生。 ④预构件养护用水 浇筑好的预构件运输至养护区，通过自然干燥冷却。养护时间为3天，养护期间需通过人工洒水，防止因气温过高冷却过快发生的干裂。水泥标砖和水泥面包砖规格较小，无需洒水，不会产生干裂风险。 类比同类项目，养护用水量约为3t/d，900t/a，该用水通过对预构件洒水降温，洒水量不大，不会产生地表径流，全部蒸发损耗。 ⑤进出车辆清洗用水： 本项目共运输原料约为14.87万吨，按照每辆车辆运输20吨计算，企业年进出车辆取整按照7500辆计算。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），进出车辆洗车用水通用值为0.04m3/车次，则车辆清洗用水1m3/d，300m3/a。洗车用水经沉淀池沉淀后循环利用，损耗系数按20%计（包含沉渣污泥的清理水分损耗），则需补充新鲜水量为60t/a，回用水量为240t/a。通过类比同类项目，该废水主要污染物为SS和石油类。具体水污染产生情况见下表： 表4-9 项目废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理措施; 处置方式; 污染物排放情况. 废水产生量（t/a）; 产生浓度 (mg//L); 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度 (mg//L); 排放量 (t/a). 进出车辆冲洗; SS; 240; 750; 0.180; 洗车平台+沉淀池; /; 是; 车辆冲洗废水排入洗车沉淀池，经沉淀处理后作为洗车用水循环使用，不外排; /; /. 石油类; 5; 0.002; /; 是; /; /. ⑥砂石加工用水 本项目生产为湿法作业，喷淋洒水使物料湿润，筛分为冲洗筛分，因此筛分、洗砂过程会产生大量的废水。 本项目原料用量约14.87万吨/年，年生产能力为14.394万吨，砂石密度为1.5g/cm3，折合成品砂95960m3，使用水冲洗破碎后的砂石，以除去砂石表面的粉尘。 根据企业提供的资料，项目筛分、破碎、球磨等工序清洗用水量一共约为1m3/t成品，则用水量95960m3/a（320m3/d），因蒸发损失、成品砂带走等产生的损耗按10%计，污泥压滤的含水率约为50%，根据固废章节分析，带走水分约为4718t/a，则本项目砂石加工废水产生量约为81646m3/a（272.15m3/d）。洗砂废水进入污水收集池+浓密罐沉淀处理后进入清水池，最终回用于生产，回用水量为81646m3/a（272.15m3/d）。 ⑦搅拌机清洗用水 项目生产用搅拌机平均每天清洗1次，确保搅拌机内附着的混凝土不硬化，及时洗除。搅拌机容量约为6000L，单次实际搅拌方量约为4000L，用水量按照搅拌量50%计算，故搅拌机清洗用水量为2m3/d，600m3/a。产污系数按照80%计算，则搅拌机清洗废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。该废水主要污染物为SS。根据废气砂石骨料生产线产排污分析及固废章节分析，该废水污泥总含量4717.64t/a。具体水污染产生情况见下表： 表4-10 项目废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理措施; 处置方式; 污染物排放情况. 废水产生量（t/a）; 产生浓度 (mg//L); 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度 (mg//L); 排放量 (t/a). 设备清洗; SS; 82126; 57444; 4717.64; 絮凝沉淀; /; 是; 经废水收集池+浓密罐+清水池处理后，回用于生产，不外排; /; /. 砂石废水; SS; /; 是; /; /. 2.2、污水处理措施可行性分析 1）生活污水的可行性分析 本项目建成后，本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，回用周边农田林地施肥，不外排。 根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43T388-2020）中表1农田净灌溉用水定额，中稻灌溉用水按168m3/667m2·年计，林地灌溉用水按51m3/667m2·年计，本项目生活污水量为608t/a，则仅需3.6亩农田或11.9亩林地即可满足生活污水消纳需求，经现场踏勘，厂区周边500m范围内农田面积不小于50亩，林地面积不小于100亩。项目生活污水种植季节可用于农田施肥，非种植季节可用于林地施肥。周边农田和林地远远大于本项目生活污水消纳需求，因此生活污水经处理后用作农肥合理可行。 雨季期间，生活污水经处理暂处于化粪池中，现有化粪池容积25m3可满足12天的生活污水，可确保雨季不外排。 2）进出车辆冲洗废水回用的可行性分析 车辆冲洗废水配套一个洗车平台和一个洗车沉淀池（经计算冲洗车辆废水量为0.8m3/d，洗车沉淀池容积为3m3，能满足处理容量要求，车辆冲洗废水排入洗车沉淀池，经沉淀处理后可回用于洗车用水，不外排。 3）砂石加工废水设备清洗废水回用的可行性分析 根据前文分析可知，本项目砂石废水产生量为81646m3/a（272.15m3/d），搅拌机清洗废水产生量为1.6m3/d，480m3/a，则项目生产废水共计82126m3/a（273.75m3/d）。 项目拟采用废水收集池+浓密罐+清水池工艺处理生产废水，设1个废水收集初沉池（容积为50m3）、1个浓密罐（容积为200m3/个）以及清水池（容积为200m3）。项目生产废水共计273.75m3/d，浓密罐添加絮凝剂加快污泥沉淀，一般废水处理循环时间为2-3小时，按照三小时计算，则废水存在循环量为91.25m3，因此设计的废水收集池+浓密罐+清水池能完全容纳本项目产生的废水，其容积设计合理。 本项目生产废水经废水收集池+浓密罐+清水池絮凝沉淀处理后，回用于生产工序，不外排。污泥经压滤机压滤后的泥饼堆至污泥暂存池回用于混凝土生产。为防止废水下渗引起地下水的污染问题，或者废水溢出污水池，要求项目建设单位对污水池及水池采取防渗漏、防溢出处理。本项目生产废水不外排，不会对区域地表水产生影响。 浓密罐是基于重力沉降作用的固液分离设备，通常为由混凝土、木材或金属焊接板作为结构材料建成带锥底的圆筒形浅槽。其中环保罐为深锥浓密罐，深锥浓密罐是基于重力沉降作用的固液分离设备，用金属钢板焊接板作为结构材料罐体呈圆形结构，罐下部为锥体圆筒形（堆角为45°），支柱为四柱结构，中心进料管深度到罐体3/4处，罐顶部设溢流堰，罐底部为排料口配放料阀门，底部设反吹堵进气阀。环保罐上部产生较清净的澄清液（溢流），由顶部的环形溜槽排出。 本项目生产废水主要是制砂生产线产生的废水，参照《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)，生产过程废水循环回用综合利用可行技术要求，本项目废水处理属于技术规范的可行技术。废水处理系统处理能力大于项目废水产生量，能达到废水处理要求，可满足废水循环使用要求，措施可行。 4）初期雨水回用可行性分析 初期雨水经厂区四周雨水沟渠收集进入厂区南侧的雨水收集池进行处理（容积为45m3），经收集并停留沉淀处理后，回用于厂区洒水降尘，不外排。 因此，本项目废水治理措施落实后可行。 本项目不设废水排放口。 2.5监测计划 参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求，本项目无废水外排，不进行自行监测。 2.6环境影响分析结论 项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田、林地施肥，不外排；项目各类废水经处理后综合利用，无废水外排，不会对区域地表水环境造成影响。 三、噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目的噪声源主要为鄂式破碎机、细鄂破、球磨机、搅拌机、物料传输装置等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出场地时产生的交通噪声。生产车间封闭式运行，运输车辆禁止在厂区内鸣笛，缓速慢行等措施，所产生的噪声不大，根据同类型项目类比，整个厂区噪声设备噪声源强及分布情况见表。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 表中坐标以厂界中心（109.769805,26.979509）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 3.2预测结果及分析 （1）预测模式 根据本项目营运期各噪声源的特征，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对周围敏感点的影响程度，模式如下： （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的声压级，预测点位置的声压级LP（r）可按下式计算： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)-预测点处声压级，dB； Lp(r0)-参考位置r0处的声压级，dB； Dc-指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级（Lw）的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； Adiv-几何发散引起的衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的衰减，dB； Agr-地面效应引起的衰减，dB； Abar-障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP（r）可按下式计算： LP(r)=LP(r0)−A 预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi（r）-预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi-i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA（r）=LAw−Dc−A 或LA（r）=LA（r0）−A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=Lp1−(TL+6) 式中：TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2 i(T)=LP1i(T)−(Ti+6) 式中：LP2i(T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； M-等效室外声源个数。 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离敏感目标距离等有关参数代入公式，计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的噪声。经距离衰减、厂房阻隔等后，项目运营期昼间（夜间不生产）噪声的预测结果详见下表4-12。 表4-12 项目厂界噪声排放预测表 单位 ：dB（A） 预测点; 昼间噪声贡献值; 昼间标准; 评价. 厂界东面; 58.3; 60; 达标. 厂界南面; 50.4; 60; 达标. 厂界西面; 46.1; 60; 达标. 厂界北面; 57.1; 60; 达标. 经预测结果可知，营运期厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，噪声对项目区域本身及环境影响较小。本项目50m范围内无敏感保护目标，因此本项目噪声对周边保护目标影响较小。 项目原材料及产品运输过程中会对沿线居民及环境产生一定影响，原辅材料及产品主要通过G3209国道及运输，沿线居民分布较多，运输过程中交通噪声及交通扬尘会对沿线居民及环境造成一定影响。但项目在厂区出口处设置有洗车池，车辆进出过程中对车轮进行冲洗，可减少运输扬尘的产生，砂石料运输过程中采用篷布覆盖，避免洒落，同时减少运输扬尘产生；通过居民点是需减速慢行，非必要不鸣笛。通过采取上述措施后可有效控制项目原辅材料及产品运输对沿线居民及环境的影响 3.3噪声防治措施 建议采取以下噪声污染防治措施： （1）加强生产区的隔音措施。对工人采取适当的劳动保护措施，减少职业危害； （2）合理布置厂内各功能区的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响，并采取减振、隔声等综合治理措施，可有效降低噪声对环境的影响。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）厂区边界处设置有实体围墙，可减少运行噪声对周边敏感点的影响。 （5）加强管理，合理安排生产时间，夜间不生产，避免对周边居民正常生活造成影响。 噪声源通过隔声、消声、减振后源强可降低15-25dB（A），噪声经过厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，噪声对项目区域本身及环境影响较小。 3.4监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-13 噪声监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; Leq; 东南西北厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 4.1、固体废物产生情况及去向 本项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员共20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，产生量为10kg/d，合计3t/a，生活垃圾由垃圾桶统一收集，定期送至乡村垃圾中转站处理。 （2）一般工业固体废物 ①检测固废 项目检测室对原材料、产品取样检测后部分样品需要留样保存，主要对混凝土产品进行质量检验和研究配料比例，主要为物理性能检验，不使用化学试剂，在质检过程中产生检验废物。此类废物主要为混凝土凝结块，产生量约为2t/a，收集后回用于破碎生产，固废编码为900-099-S59。 ②车间沉降粉尘 根据前文分析，本项目装卸、砂石加工、投料和皮带运输等过程中采取降尘措施后，部分颗粒物沉降地表，经前文计算可知，沉降颗粒产生量为73.252t/a，员工定期清扫收集后回用于生产，固废编码为900-099-S59。 ③水泥制品生产残次品 主要来源于养护、搬运过程中破损，产生量为总产品的0.1‰，约为13.81t/a，回用于生产。固废编码为900-010-S17，上述固废编码的依据为《固体废物分类与代码目录》（生态环境部办公厅2024年1月22日印发）。 ④废水压滤泥饼 本项目原料用量约14.87万吨/年，年生产能力为14.394万吨，第一步过双层筛时使用水冲洗原料，以除去原料表面的粉尘和沾染泥巴。 类比会同县同类砂石加工项目运行经验，项目原料中含泥率约3%，含泥量约为4500t/a，跟随水流进入污水收集池。 根据前文废气章节分析，项目破碎、筛分、球磨等工序共约有217.64t/a粉尘与水流一起进入废水收集池中。 根据前文废水分析，本项目产生的泥浆主要来源于筛分、洗砂工序，通过浓密罐加絮凝剂沉淀，由于泥浆的含水率高，需要经过板框压滤机压滤成为滤饼（含水率50%），则可以得出项目产生的滤饼产生量（含水率50%）约为9435.28t/a（31.45t/d），绝干污泥为4717.64t/a（15.73t/d）。 压滤后的滤饼经污泥暂存区（占地面积约50m2，按每平方米可堆存滤饼约2t计，则最大暂存量约300t）暂存初步干化后，运输至混凝土生产车间，回用于混凝土生产。未利用完的泥饼可外售周边砖厂处置，实际运行过程中，企业可增大混凝土和预构件产量，减少水泥标砖和水泥面包砖的产量的调整方式，确保污泥可在厂区全部综合利用。固废编码为900-099-S07。 （3）危险废物 ①废含油抹布 本项目机械设备的日常维护过程中会产生少量的废含油抹布，产生量约0.01t/a，废含油抹布属于危废，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 ②废润滑油桶 本项目机械设备的日常维护过程中会使用少量的润滑油，因此会产生约0.03t/a的废润滑油桶，废润滑油桶属于危废，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 ③含油污泥 根据前文洗车废水污染物分析，主要为沉淀污泥，可能沾染少量石油类，产生量为0.182t/a，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 本环评要求建设单位设置一个10m2的危废暂存间，暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置。 4.2 固体废物贮存和处置情况 本项目固体废物排放及治理情况见表4-14。 表4-14 建设项目固体废物排放及治理一览表 污染物名称; 产生量t/a; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 处理方法. 生活垃圾; 3; 生活垃圾; /; 生活垃圾; /; 垃圾桶收集，运至乡村垃圾中转站. 车间沉降粉尘; 73.311; 一般固废; /; 沉渣; 900-099-S59; 混凝土生产线综合利用，多余部分外售周边砖厂综合利用. 废水压滤泥饼; 9435.28; 一般固废; /; 粉尘; 900-099-S07. 水泥制品残次品; 13.81; 一般固废; /; 水泥制品; 900-010-S17; 破碎加工回用于生产. 实验室废物; 2; 一般固废; /; 石块; 900-099-S59; 破碎加工回用于生产. 废含油抹布; 0.010; 危险废物; 固体; 含油抹布; HW49:900-041-49; 危废暂存间暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置. 废润滑油桶; 0.030; 危险废物; 固体; 废润滑油桶; HW08:900-249-08. 含油污泥; 0.182; 危险废物; 固体; 含油污泥; HW08:900-210-08. 4.3 环境管理要求 贮存仓库的设置要求 一般工业固废暂存间：本项目设置一个50m2的一般固废暂存间。 一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。具体为： - 贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集； - 贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志； 3、指定专人进行日常管理。 危险废物暂存间：本项目设置一个5m2的危废暂存间。 对于项目产生的危险废物，其临时贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，要求为： （1）在项目内建设危废暂存间（5m2），拟设置在办公区内，危险废物暂存危废暂存间，定期交有资质单位处理； （2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 （3）设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 （4）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （5）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土（渗透系数不大于10-7cm），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （6）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 （7）贮存点应及时清运贮存的危险废物。 （8）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 （9）环境保护图形标志 贮存设施或场所、容器和包装物应按 危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276—2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 图4-4 危险废物标签样式示意图 图4-5 贮存设施标志 日常管理和台账要求 建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险委托有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 严格执行危废五联单转移制度等管理要求，并落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 综上所述，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 5、土壤、地下水影响分析 为防止对周边及下游地下水的污染，本项目可能对其产生影响的场所主要是废水处理设施等。为降低本项目对地下水环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）以及《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治控制，本环评提出以下几点措施： 1、源头防控措施项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查。若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 2、分区防治措施项目属于预制构件行业，本环评要求对厂区地面进行硬化处理，做好防渗措施，本项目产生的生产区废水中主要为悬浮物等，经处理后回用于生产，厂区设置的各池均采用钢筋混凝土结构，具有一定的防渗能力，一般情况不会发生废水渗漏对区域土壤和地下水环境影响 项目采取分区防渗的措施防止渗漏污染。根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为一般污染防治区和非污染防治区。本项目对沉淀池采取一般防渗，具体防渗情况见表4-15。 表4-15 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 防护等级; 区域; 防护措施. 1; 重点防护区; 危废暂存间; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置墁坡、围堰。符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023). 2; 一般防护区; 化粪池; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. 废水收集池、清水池、洗车废水沉淀池、初期雨水池; 操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）第 6.2.1 条等效。. 综上所述，在满足防渗要求的条件下，建设单位加强管理，各环节得到良好控制的情况下，本项目不会对土壤和地下水造成明显影响。 6、环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6.1风险识别与评价等级确定 6.1.1风险识别 厂区危险物质及风险源存在的风险事故类型主要为泄漏、火灾、爆炸等，主要表现在有毒有害物质泄漏对场地内土壤、地下水等造成一定的污染影响，易燃易爆物质遇明火引发火灾、爆炸事故及人体伤害事故等。 6.1.2环境风险分析及相关防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中对物质危险性判定以及建设单位提供的相关资料。本项目在生产过程中涉及的环境风险物质主要有润滑油。在储存、使用不当的情况下，会发生泄漏和火灾事故，从而引发环境风险。 （1）环境风险趋势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 重点关注的危险物质及临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 C，危险物质数量与临界量比值 Q 计算如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）： 式中 q1，q2，…，qn—每一种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表 4-16 本项目环境风险物质贮存量及临界量一览表 物质名称; 物质含量; CAS号; 重大危险源判别依据. 最大存在量; 临界量; qi/Qi. 润滑油; 矿物油; /.; 0.01t; 2500t; 0.000004. 危险废物; 矿物油; /.; 0.222t; 2500t; 0.000089. 计算得 Q 值为0.000093，由于 Q 值＜1，无需开展专项评价。 （2）环境风险识别 本项目涉及的危险性物质主要为润滑油，本项目润滑油主要储存在机修间，其如果管理不当引起设备漏电等产生明火，或储存器皿 破裂倾倒，致使危险品外溢，流至高温或明火区域，便有可能引发火灾。 废水收集于沉淀池存放，一旦池体发生破裂，会发生废水泄漏，污染周边水体和土壤。 （3）环境风险分析 1）润滑油泄漏防腐措施 ① 生产作业人员应接受职业安全技术培训后方可上岗。 ② 加强车间内通风设备的日常检修，必须在通风设备正常运转的情况下进行生产，一旦通风设备故障，必须停车修复后方可恢复生产。 ③ 生产车间应有明显的禁止烟火安全标志。设备在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 ④ 定期检修线路，防止线路老化引起火花进而引发事故。 ⑤ 车间内应配备足够数量的灭火器，应有火灾报警装置。 ⑥ 定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 2）废润滑油泄漏环境风险事件分析 项目废润滑油存储于危险废物贮存间内，该贮存间内储存的废润滑油最大储存量为0.04t/a，储存方式为桶装，发生泄漏事故时，最大泄漏量为0.04t/a，一旦泄漏至场外，对周围水环境、土壤环境造成一定的不利影响。本项目危废贮存间拟严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，设置有泄漏液体收集装置，且配备有相应的灭火装置。经落实以上措施后，即便废液发生泄漏，也能被收集在收集池内，对周围环境影响很小 3）废水事故防范措施 厂区内设置的废水处理装置为生产废水及初期雨水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。 4）火灾风险防范措施 企业发生火灾事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的烟尘和CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO对人体及周边环境的影响最大。CO为有毒气体，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。当发生火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水可能会渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。 6.1.3分析结论 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 固体废物回收再加工环保建材项目. 建设地点; 湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲. 地理坐标; 东经109°46′11.00243″，北纬26°58′45.67180″. 主要危险物质及分布; 危废间、润滑油仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 发生火灾燃烧过程中产生的CO、烟尘等污染物质进入大气，对环境空气造成污染以及灭火的消防废水未及时收集对地表水体造成的污染； - 润滑油在使用、贮存过程中发生泄漏，可能渗入地面，对土壤和地下水造成污染； - 3、危险废物在贮存和转移的过程发生泄漏，可能会导致废润滑油渗入地面，对土壤和地下水造成污染；废水未经沉淀池处理直接外排。. 风险防范措施要求; 各项环境风险防控和应急措施要求；常见事故防范措施及应急处理。按照“6.1.2环境风险分析及相关防范措施”执行；并做好危废间的防渗处理。. 项目相关信息及评价说明：固体废物回收再加工环保建材项目位于湖南省怀化市会同县堡子镇楼落村古楼坳禾秘冲，涉及风险物质为润滑油，风险评价等级为“简单分析”。. 综上所述，建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 建设单位在取得环评批复后，按湖南省生态环境厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49号）附录1要求完善突发环境事件应急预案手续。 7、环保投资估算 本项目环保总投资估算为89万元，占项目总投资2500万元的3.56%，针对该项目的污染特点，本报告提出了相应的治理措施，各项措施实施所需经费详见表4-18。 表4-18 工程环保投资一览表（单位：万元） 序号; 治理项目; 措施内容; 投资. 1; 噪声治理; 设备减振降噪、隔声，厂房隔声; 10. 2; 废水治理; 生活污水; 1个25m3化粪池; 依托现有. 制砂废水、搅拌机清洗废水; 废水收集管道，1个50m3废水收集池，1个200m3浓密罐，1个200m3清水池; 20. 洗车废水; 洗车平台+洗车废水沉淀池3m3; 2. 初期雨水; 1个45m3沉淀池; 5. 3; 固体废物; 设置垃圾桶; /. 50m2一般固废暂存间; 5. 5m2危废暂存间; 1. 4; 废气治理; 原料破碎加工生产线; 装卸扬尘及堆场粉尘：设置半封闭料仓，厂区设置雾炮机降尘; 8. 制砂工序湿法加工，并在破碎机、筛分机等设备上方设置喷淋设施，并且运输皮带进行单独封闭处理，厂区进行硬化处理，厂区安装雾炮机降尘; 20. 运输扬尘：物料采用篷布遮盖，安排一台洒水车进行洒水降尘，设置洗车池。; 5. 砂浆、水泥制品生产线; 投料粉尘：进料系统处设置喷雾降尘设施; 2. 皮带运输：厂区喷雾、洒水、运输皮带设置防尘罩等; 2. 粉料筒仓呼吸粉尘：在每个仓顶设置1套脉冲式仓顶布袋除尘器; 2. 搅拌粉尘：采用封闭式搅拌楼，顶部配套脉冲布袋除尘器。; 6. 办公生活; 厨房油烟：设置油烟净化器处理后通过烟道引致楼顶排放; 1. 合计; /; /; 89. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆棚 | 粉尘 | 原料堆棚设置半封闭厂棚（三面围挡，顶部加盖）；同时厂区设置了雾炮机进行洒水降尘，场地硬化处理 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放标准 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 厂内道路进行硬化，进出车辆冲洗，并通过洒水降尘和人工定期清扫等措施进行降尘 |  |
|  | 原料破碎加工 | 粉尘 | 拟设置密闭车间，并采用湿式作业，密闭车间沉降率90%、湿式作业粉尘抑制率80%、雾炮机降尘装置粉尘抑制率60% |  |
|  | 混凝土生产砂石原料进料粉尘 | 粉尘 | 进料口设置喷雾降尘设备；料仓车间封闭处理。水泥进料采用密闭管道计量进料 |  |
|  | 水泥筒仓呼吸粉尘 | 粉尘 | 在每个仓顶设置1套脉冲式仓顶布袋除尘器，仓顶设有排气孔，经车间阻隔后排放，视为无组织排放口 |  |
|  | 混凝土搅拌粉尘 | 粉尘 | 采用封闭式搅拌楼，配套脉冲布袋除尘器。 |  |
|  | 皮带输送粉尘 | 粉尘 | 喷雾、洒水、运输皮带设置防尘罩等 |  |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 烟油净化器处理 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准 |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、氨氮 动植物油 | 经隔油池、化粪池25m3收集处理后，用于周边农田、林地施肥 | 不外排 |
|  | 制砂废水、搅拌设备清洗污水 | COD、SS | 废水收集管道，1个50m3废水收集池，1个200m3浓密罐，1个200m3清水池，废水经处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 进出车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 经洗车平台+沉淀池3m3处理后回用于洗车 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 在厂区内设置雨水流沟收集至初期雨水收集池45m3，经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 | 不外排 |
| 声环境 | 破碎机、筛分机、搅拌机等 | 等效 A 声级 | 合理厂房和设备的位置，采取隔声减振措施，生产厂房密闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶收集，运至乡村垃圾中转站； 一般工业固体废物：清扫粉尘和废水压滤泥饼经收集后回用于生产，或外售周边砖厂综合利用，实验室固废和不合格水泥制品回用于生产。厂区设置一个50m2的一般固废暂存间。 危险废物：废含油抹布、废润滑油桶属于危险废物，由5m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产区地面进行水泥硬化，危废暂存间按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可管理制度 本项目属于水泥制品制造3021，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目归入“二十五、非金属矿物制品业63、水泥、石灰和石膏制造 301，石膏、水 泥制品及类似制品制造 302，水泥制品制造3021”，属于简化管理类。综上，本次项目实行排污许可简化管理。待本次环评批复后，项目运营前，按照简化管理要求办理完成排污许可手续；运营后，进行三同时竣工验收；运营期间做好环境管理台账记录。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。 3、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见。 4、突发环境事件应急预案 建设单位在取得环评批复后，按湖南省生态环境厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49号）要求完善突发环境事件应急预案手续。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，固体废物回收再加工环保建材项目符合国家产业政策，项目选址合理。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、噪声可实现达标排放，废水综合利用，固体废物能得到有效、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为，从环境保护角度，建设项目环境影响是可行的。 2、建议 （1）严格执行“三同时” 制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）建立环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行，并建立环保档案。 （3）加强职工环保教育，提高环保意识，设置专门的环保管理人员，制定各项环保规章制度，将环境管理纳入生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。 （4）提高职工安全意识，建议完善地安全生产规章制度，严格执行安全找错规程。 （5）企业应加强作业人员的劳动防护。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产粉尘 | 0 | 0 | 0 | 3.32t/a | 0 | 3.32t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 车间沉降粉尘 | 0 | 0 | 0 | 73.311t/a | 0 | 73.311t/a | 0 |
|  | 废水压滤泥饼 | 0 | 0 | 0 | 9435.28t/a | 0 | 9435.28t/a | 0 |
|  | 水泥制品残次品 | 0 | 0 | 0 | 13.81t/a | 0 | 13.81t/a | 0 |
|  | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |
| 危险废物 | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.010t/a | 0 | 0.010t/a | 0 |
|  | 含油污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.182t/a | 0 | 0.182t/a | 0 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.030t/a | 0 | 0.030t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①